昆仑银行集中采购项目需求

（柜内清柜外清设备）

昆仑银行股份有限公司

2022年

# 项目需求

- 柜外清配置需求

柜外清采用电磁压感式手写电子签名，能实现保真笔迹的采集和保存，同时可对签名轨迹数据作加密保护，使业务信息更安全。

基本功能包括：密码输入、交易信息回显及交易确认、原笔迹手写电子签名、服务评价功能、广告展示功能、提示音功能、集成麦克风、扩音器、语音合成（TTS）功能 、远程管理维护功能、提供二次开发接口以及客户端管理软件。

可扩展功能包括：指纹模块功能、摄像头模块功能、语音交互功能。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 核心配置 | CPU: 主频不低于1.8GHZ 运行内存：不低于2GB 存储空间：不低于8GB |
| 操作系统 | 主流嵌入式操作系统（免驱动方式），含Windows CE、Android 、Linux。 |
| 电容触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控，采用10.1寸G+G材质电容触摸屏点击寿命：大于100万次 |
| 电磁屏及液晶屏 | 液晶屏幕加贴防窥膜，液晶屏对左右两侧防窥，防窥膜的防窥角度小于30° 颜色质量：24位真彩色 亮度：≥350cd/m² 对比度：不劣于600：1 分辨率：不小于1280*800（显示比例 16：10） 电磁屏为无线无源电磁式触控 随机配备无源电磁笔，签名笔通过可伸缩线缆同双屏设备连接 电子签名压感：1024阶 笔读写速度：200PPS 精确度：±0.5mm（中间区域）；±2mm（距边缘5mm范围） 笔倾斜角度：±45度（垂直屏幕/板表面） 带轨迹加密，硬加密，国密算法 点击寿命：大于100万次 |
| 电磁笔 | 电磁笔原理：无线无源电磁感应原理 压感级别：不低于1024阶 精确度：±0.4mm/±0.8mm 笔尖可更换 |
| 密码键盘 | 材质：高耐磨材料键 按键：0-9数字键、确认键（按键带盲文）、取消键，以及三个评价按键 算法：支持DES/3DES算法，支持国密算法支持硬加密方式 防窥：采用独立防窥设计 |
| 标配接口及电缆 | 设备机身不预留任何连接插口，所有连接口（USB口、串口和电源开关）全部延伸到柜台内连接，线缆长度不低于1.6米。 |
| 外观设计及尺寸 | 产品外观及尺寸符合银行要求，易于摆放，产品屏幕具有倾斜角度易于观看，并在指定部位采用丝印工艺印制我行LOGO标识 |
| 语音 | 支持语音对讲拓展，支持自行录制语音 |
| 指纹 | 支持公安部标准指纹仪扩展 |
| 防滑装置 | 设备底部有防滑装置，不容易滑动，方便客户操作 |
| 供电 | 外接+12V电源，支持随终端同步开/关机功能，柜内提供电源开关，电源线长度不小于2米 |
| 扬声器 | 支持，输出音量可调节 |
| 整机稳定性 | 平均无故障时间不小于20000小时，电磁兼容性A级 |

- 柜内清配置需求

柜内清包括集成读写器和全功能键盘两种型号，其中全功能键盘比集成读写器多出操作键盘模块。集成读写器包括集成磁条读写器、接触式IC卡、非接触式IC卡、二代证阅读、指纹仪五个模块，全功能键盘是指在键盘上集成以上五个模块。可按实际需要选配各模块，单个模块损坏不影响其他模块的正常工作，各模块均可使用简单工具现场独立无焊接插拔、置换。

| 模块 | 性能 | 说明 | 技术标准及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁卡读写模块 | 磁头寿命 | 不低于50万次 | 符合IBM、ISO、ANSI、DIN标准、符合ISO/ANSI ISO7810/1/2/3 | 标配 |
|  | 磁道 | 支持2、3磁道读写器 |  |  |
|  | 磁记录密度 | 第二磁道75/210BPI, 第三磁道210BPI |  |  |
| 接触式IC卡模块 | 支持卡片标准 | ISO7816 1/2/3,T=0 和T=1 的CPU 卡 ，支持常用的存储卡 | 接触式IC卡模块PBOC 3.0 Level 1 接触式IC卡模块EMV2000 Level 1 | 标配 |
|  | 支持卡种 | 各类存储卡、CPU卡、逻辑加密卡 |  |  |
|  | IC卡卡座 | 不少于1个 |  |  |
|  | SAM卡卡座 | 可扩展1-4个 |  |  |
| 非接触式IC卡模块 | 天线 | 采用内置天线, 与二代身份证识别模块共用天线 | 非接触式IC卡模块QPBOC 3.0 Level 1 | 标配 |
|  | 工作频率 | 13.56MHz |  |  |
|  | 读卡距离 | 小于10cm |  |  |
|  | 支持卡类 | 支持符合ISO/IEC 14443 Type A和Type B协议的常用非接触式邻近卡 |  |  |
| 二代身份证读取模块 | 射频技术 | 同时支持ISO/IEC 14443 Type A和Type B标准 | 同时支持ISO/IEC 14443 Type A和Type B标准 | 选配 |
|  | 读卡距离 | <10cm |  |  |
| 指纹模块 | 指纹传感器类型 | 发射式电容或电感式指纹传感器 |  | 选配 |
|  | 传感器使用寿命 | 不少于100万次 |  |  |
|  | 适应性 | 与昆仑银行指纹数据库相适应（现指纹数据库系通过浙江维尔指纹仪采集生成） |  |  |
| 接口及电源 | 电源电压 | 9V DC（外接电源） | 3C认证 |  |
|  | 蜂鸣器 | 能提示在刷磁条卡成功/失败 能提示IC卡正确插入 | / |  |
|  | 防滑装置 | 有防滑装置 |  |  |
|  | 电缆长度 | 不小于1.5 米 |  |  |
| 操作键盘模块 | 布局规格 | 标准布局 104键AT键盘，防水、防尘设计 | 遵循ISO/IEC 9995标准 | 集成键盘 |
|  | 键芯寿命 | 敲击次数大于2000万次 |  |  |

# 其他要求

- 柜内清设备标配配置：磁条读写模块、接触式IC卡读写模块、非接触式IC卡读写模块；选配模块：二代身份证识别模块、指纹识别模块。标配模块和选配模块分别报价。

- 柜内清、柜外清均按照我行实际需要进行选配、增配各模块，单个模块损坏不影响其他模块的正常工作。

- 所有模块应用接口按照我行标准执行，免费配合完成我行系统适配。

- 投标人负责根据规划进行硬件设备安装调试工作；按照要求进行操作系统安装、配置、调试、维护和维修。

- 我行应用系统升级或新增应用系统时，投标人须免费配合联调测试升级。

- 本次柜内清、柜外清设备采购合同有效期为两年。