昆仑银行集中采购项目需求

（2022年移动安全管理（EMM）系统优化改造项目）

昆仑银行股份有限公司

2022年

# 项目需求

技术需求实现针对我行实际生产中的各种特性化需求进行开发。

针对使用pad设备办理业务，实现切换账户、离线登录、移动设备管理、移动应用管理等功能。

技术需求如下表所示：

| 序号 | 技术需求 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切换账户功能 | - 使用A用户登陆EMM客户端，点击注销账号按钮，退出EMM；重新使用B用户登陆EMM客户端，登陆成功，实现用户切换功能。 - B用户登陆EMM客户端，之前安装的应用仍会显示在工作台，无需再次下载。 - 支持多用户配置，可选择指定的用户组使用同一设备，用户组外的用户不可使用该设备，限定用户使用范围。 |
| 2 | 离线登录功能 | 设备在断网情况下，可正常登陆EMM系统。可运行EMM内的VPN，网络检查工具等软件。 |
| 3 | 安全桌面特殊情况下可通过特权码自主退出 | 管理员在管理平台设备信息中可查询设备的特权码，发送给用户，用户在EMM客户端中输入特权码可退出安全桌面。 |
| 4 | 针对华为pad系统进行定制开发，适配华为系统。 | 根据华为Pad系统的升级情况，进行EMM客户端适配，支持对最新Android和鸿蒙操作系统的兼容，当前版本客户端至少应支持对鸿蒙2.0操作系统的适配。保证EMM客户端在最新的华为pad系统中能够正常使用。 |
| 5 | 禁用安全桌面下拉框功能 | 安全桌面功能启用时禁用安全桌面下拉框，防止用户查看或禁用应用进程。 支持实现安全桌面锁定，设备重启后桌面锁定继续生效。 |
| 6 | 与人脸识别系统进行适配和改造开发 | 与移动柜面内的人脸识别系统进行适配开发，保证移动柜面在新版本升级时，人脸识别系统可用。提供单点登录SDK和接口文档，支持配合移动柜面实现单点登录功能。 |
| 7 | 协助移动柜面应用进行适配开发工作 | 移动柜面有新需求时，协助移动柜面应用进行适配开发，如： 移动柜面及EMM本身进程保活，不可被杀。通过用户注销的方式杀掉移动柜面的进程。 支持EMM客户端防卸载功能，防止客户端被恶意卸载导致的设备脱管和数据泄漏。 |
| 8 | 小昆在线系统进行适配对接 | 小昆在线客户端可发布到EMM，可正常使用并实时接收信息。提供单点登录SDK和接口文档，支持配合小昆在线实现单点登录功能。 |
| 9 | 移动办公工单系统进行适配对接 | 移动办公工单系统客户端可发布到EMM，并可正常使用。提供接口文档，支持配合移动办公工单系统实现单点登录功能。 |
| 10 | 移动设备管理 | EMM系统支持对移动设备的全生命周期管理，支持设备从接入、认证注册、设备启用、设备淘汰的全生命周期管理，支持设备丢失后远程擦除移动业务数据。 远程管理，支持对设备的远程操作，包括推送后台消息、设备远程播放铃声、管控策略下发和日志上传。 支持设备定位，支持查询设备位置，并绘制一段时间的运动轨迹，方便查询设备位置状态。 管理平台支持查看设备的详细信息，设备信息可显示设备的硬件信息、网络信息、系统信息、安全信息（设备是否root、所属策略、策略执行状态等）、软件信息（手机上已安装的应用软件）等。 |
| 11 | 移动应用管理 | 管理平台支持内部应用商店功能，支持建立从应用的上传、发布、下载、管理、统计、下线等的全生命周期管理，构建安全的移动应用管理体系，包括Android， H5格式的应用发布和审核。 |
| 12 | 移动用户管理 | 管理平台支持对用户的统一管理，包括新用户创建、信息编辑、权限控制、用户启用/禁用、用户删除，实现全生命周期管理。用户信息导入支持单用户导入也支持批量导入。 支持对用户和组织信息的统一管理，包括用户组、用户的添加、删除、修改和删除等功能。支持用户信息的完善，包括工号、联系电话、邮箱等。 |
| 13 | 登录跳转 | 管理平台为小昆在线及其他移动办公应用提供登录跳转支持，包括提供跳转SDK和接口文档说明等，协助小昆在线及其他移动办公应用进行改造，实现z在EMM客户端外直接打开小昆在线及其他办公应用时提示或直接跳转到EMM客户端进行登录，确保用户在使用小昆在线或其他办公应用前必须通过EMM客户端登录认证后才可使用，保障小昆在线和其他办公应用的统一入口和登录认证安全。 |
| 14 | 系统维保 | 提供EMM管理平台一年维保服务，保障平台服务的正常运行，及时解答客户使用平台过程中的疑问，及时处理平台问题，提供包括电话、邮件等技术支持服务。 |

其他要求：

可用性和可靠性要求

（1）系统应能够持续7*24小时不间断地工作。系统须保证7*24小时正常运行，某个服务器宕机后，自动切换到另一台服务器，系统日常的优化及变更不得停止正常业务处理。针对数据库异常连接、进程意外终止、磁盘满、宕机需具备有效的恢复及调整策略。

安全性要求

系统必须建立在成熟稳定的硬件环境和应用软件基础上，可提供完善的备份恢复策略、安全控制机制、运行管理监控流程和故障处理手段来保障系统的安全、稳定。需要保证终端到后台整体服务器的安全性。

（1）系统在设计上充分考虑冗余和备份，保证系统数据的安全性、可靠性和数据传输的服务质量。

（2）应具有完善的数据备份及恢复机制。应能提供对数据的保护，使得在任何部分失败后，所有消息都回滚，保证数据的完整性。

# 服务要求

1、实施服务

厂商负责系统实施，根据甲方要求提交相关文档。

2、接口开发服务

完成行方业务需求，完成运维审计系统的接口开发与建设，与其他相关业务系统接口的开发和主要沟通协调推进工作。

3、测试服务

由需求方自行组织完成平台优化项目的测试工作。

4、培训服务

供应商应根据我行的基本情况和项目需求确定培训的目标，制定相应的培训计划，选择培训的内容，提供培训材料，组织对关键用户、最终用户及其它与项目相关人员的培训，实现知识转移，保证用户能独立使用和承担日常的维护管理。培训服务包含但不仅限于产品培训、用户培训、开发培训和运维培训。培训应该采取多种灵活的方式方法，避免方式单一，使内容易于理解和接受。

5、售后服务

供应商必须提供EMM优化项目验收后的服务计划和标准，包含但不仅限于以下方面：

1)服务响应：提供整个系统1年7*24小时的免费售后服务，重要事件2小时内提供及时恰当的服务。提供紧急事件的快速处理机制，并对重大事件制定服务预案，并保证问题随时解决。

2)服务费用：供应商应对售后服务时间内的服务范围、条件、内容作出界定和承诺，明确服务的费用。

3)服务形式：现场服务和远程支持服务。

6、项目成果报告

在项目实施过程中，供应商应依据项目计划中的里程碑控制点，提交完整的阶段交付品，其中包括但不限于以下内容：

1)需求分析报告。

2)项目整体方案详细设计报告。

3)实施方案设计报告：包括但不限于实施团队组织，实施策略制定，实施过程的规划设计。

4)项目验收报告。

5)本项目涉及的管理制度、管理办法、实施细则、操作手册等文档。

6)其他行方认为供应商有义务提供的交付品。

7、项目进度计划

为了保障我行EMM优化项目的顺利投产，以及后续的平稳运行，项目建设要立足于我行的现有系统情况、未来发展趋势，按照分期部署、稳健运营的原则，分期建设一个具有前瞻性、拓展性、业务适应能力强、安全可靠的系统。

8、项目实施周期

服务周期包括实施周期和维保周期，其中实施周期一般为3个月，维保周期为1年，具体以系统投产上线并通过验收合格为准。上线计划时间以行方具体的时间安排和项目计划为准。

9、项目人员计划

项目实施保证：供应商对本项目的承诺：包括对本项目的实施能力、人力资源配备、进度保证及工作方式等。供应商参加本项目的项目经理和有关人员资历要求：

（1）项目经理

需具备丰富的银行业EMM项目建设的实施经验，具有主持并成功实施2个以上银行业EMM项目系统的实际经验。

（2）实施工程师

项目成员应有3年以上银行业EMM项目的实施经历，参与过银行业EMM项目系统的实施。分别列出参加本项目实施成员的姓名、资历、投入本项目的具体时间、职责以及主持或参与该项目的相关证明。

配备人员数量应满足项目需要，不允许职责交叉，不得因为人员离职影项目的正常开展。

10、项目验收方式

项目成果的验收以行方有关项目主管部门组织评估审查的方式进行，需要按照昆仑银行项目管理办法中的项目验收规范进行相关文档的归档验收，考勤记录，用户依据业务需求与需求规格说明书验收测试通过和验收后正式上线为依据完成验收考核工作。