昆仑银行集中采购项目需求

（超级柜台设备）

昆仑银行股份有限公司

2022年

# 项目需求

## 一、标准配置规格参数

| 部件名称 | 性能/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工控主机 | - 主机应具有通用性、兼容性，以方便分行自行升级 - 主机应能24小时连续工作，稳定性强，散热性能好 - 内存：4GB - 硬盘：500GB - 串口：〉=6个 - USB接口：〉=4个 - 网卡：一个（要求100M及以上） - 多媒体：包含声卡、音箱等。 |  |
| 显示器/ 触摸屏 | - 对于显示要求： - 偏转角：偏转角度大于等于150度 - 分辨率：1280×1024 - 亮度：>=250 cd/m² - 响应时间：<=30ms - 接口及形式：VGA接口，模拟式 - 防窥屏：左右可视角度<=30° - 对于触摸应用 - 电磁屏 - 分辨率4096*4096以上 - 定位精度：2mm - 响应时间：<=16ms - 特殊要求：防尘、防暴、防刮擦 - 寿命：5000万次以上 | 触屏与显示器一体 |
| 电子签名笔 | - 集成手写签字板+电磁感应笔； - 通过笔写输入，笔迹保真； - 笔压感级数：512级； - 压力范围：30G~500G； - 接口：USB接口； | 结合触摸屏使用 |
| 电子签名加密模块 | - 加密方式：硬加密，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输； - 加密算法：支持DES/3DES/SM2/SM3/SM4加密算法。 |  |
| 密码键盘 | - 标准EPP硬加密金属小键盘(16键), 其中10只数字键(0－9),6只功能键。 - 密钥存储方式:可存储16组64位的密钥,只能写入不能读出,应用程序不可读。加密模块从密码键盘拆离时,启动硬件加密模块中的密钥自毁功能,保证密钥不离开自助终端设备,确保密钥的安全。 - 加密算法支持DES、3DES算法及ANSI X 9.8PIN Block 格式,符合ANSI X9.24安全标准 - 在非加密模式下可做系统数字键盘使用； - 具有防尘、防水、防暴及防偷窥功能的安全措施 |  |
| 电动读卡器+发卡模块 | - 电动式;磁条卡可读,IC卡可读写 - ISO7811 标准读/写，1、2、3磁道可读 - IC卡标准： ISO 7816（T = 0或 T = 1）CPU卡，符合人民银行颁布的《中国金融集成电路（IC）卡规范》2.0版本 - 卡位置检测:光电检测 - 掉电吐卡 - 超时、非法卡收卡 - 寿命:150万次或5年 - 走卡速度: 200mm/秒以上 - 寿命：5年以上 - 通讯接口: RS232C,通讯速度: 1,200-19,200 bps以上 - 磁感应自动判别卡插入方向的功能 - 安装异形口 - 卡片厚度: 0.76mm（允许正负10%的误差） - 卡箱容量：150张（平面卡）120张（凸面卡） - 发卡箱数量：3个（含）以上 - 封闭式卡盒：支持 - 卡箱锁：支持 | 读卡与发卡共用通道 |
| 刷卡器 | - 支持符合ISO/IBM 标准的卡、存折磁条 - 支持类型：ISO7811，AAMVA，CADMV； - 刷卡速度：最低至少支持10cm/sec,最高至少支持140cm/sec； - 接口：RS232/USB； - 磁卡读写标准： 兼容IBM、ISO、DIN和ANSI标准； - 磁头使用寿命： 大于50万次； - 磁条读写符合标准：ISO/ANSI ISO7810/7811/7812/7813。 |  |
| 热敏凭条打印机 | - 宽度大于79.5mm - 打印速度最高150mm/s - 自动切纸，连续纸带切纸刀，提供半切/全切功能 - 打印密度：203 DPI - 纸卷直径：150mm - 黑斑识别 - 预缺纸检测、缺纸检测 - 支持全图形打印 - 寿命：打印头不低于100公里，切刀不低于100万次 |  |
| 二代证阅读扫描模块 | - 符合身份证阅读器标准，兼容ISO14443(TypeB)标准 - 波特率：115200bps - 阅读距离：0~3cm - 阅读时间：<2s - 吸入方式：电动吸入式 - 扫描方式：馈纸方式（探测到证件后自动进卡或者指令控制进卡）,双面扫描，前进前出 |  |
| 指纹采集器 | - 采集口窗口尺寸：≥10mm*14mm - 单指纹存储容量：256 字节 - 拒真率(=拒真次数/比对总次数）：≤ 0.1% - 认假率（=认假次数/比对总次数）：≤ 0.0001% - 允许旋转角度：360度； - 指纹图像采集时间（从传感器检测到手指按上至将整个指纹图像读入所需时间）：≤ 1 秒 - 特征生成时间：≤ 1 秒 - 指纹匹配时间： 1:1比对模式< 80ms、1：N(512) ≤ 1 秒 - 探测技术/探测位置：电容式/真皮层 - 抗电磁干扰指标：达到国际电工委员会的IEC 6 1000-4-3 标准 - 供电方式：计算机USB接口供电 - 电压电流：DC 5V加减5%，≤500mA - 断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态； - 具备部件自动检测及远程复位功能，可以报送正常、异常等状态及故障代码； | 采用行内指定品牌 |
| 机柜 | - 整机采用优质钢材制造，坚硬厚实 - 防水、防锈、防腐、耐磨 - 模块全部采用拖拉式道轨维护，内部布线整齐规范 - 独立的通风系统符合银行要求 |  |

## 二、应用于业务拓展的选配组件一规格参数

| 部件名称 | 性能/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 智能人脸识别模块 | - 可单独用于抓拍或者拍照使用 - 采用双目摄像头，其中可见光摄像头不低于300万像素，红外光摄像头不低于130万； - 活体监测距离30cm~100cm； - 视角：60度以上广角； - 对焦方式：自动； - 攻击预防：可有效预防彩色平面照片，彩色面具、电子照片（手机、电脑等）、视频录像等不完备人脸特征的攻击； - 可设置拒绝墨镜、口罩等不完备人脸特征的操作； - 能够监控持卡人身后环境安全； - 能够与云从公司后台识别系统对接（包含设备终端识别算法） | 含改造费和不含改造费分别报价 |
| U-KEY发放模块 | - 支持介质：U盾、密码器等（介质需印刷有一维条码，发放介质需安放在固定尺寸的包装盒中） - 发放方式：按照包装盒放入Key箱的顺序进行发放 - 包装盒尺寸：100mm*80mm*（15mm-20mm)（长*宽*高） - 介质编码读取方式：通过包装盒上的条码窗口读取介质的一维条码信息 - 包装盒上条码读取范围：左右距离包装盒长边：10mm；上面距离包装盒上边：10mm；宽度：60mm；高度：35mm） - 条码方向：和包装盒短边平行 - Key箱标准容量： 30个； - 封闭式KEY箱，带锁并可与设备进行固定 - 具备部件自动检测及远程复位功能，支持Key箱为空状态上送 - 吞KEY、异常等状态及故障代码 - 回收箱容量：自带单独带锁回收箱，回收箱容量5个Key |  |

## 三、应用于业务拓展的选配组件二规格参数

| 部件名称 | 性能/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Ukey外接口 | - 设备前部外露接口 - 至少2个插接口 - 当接口故障时或损坏时，能够方便更换 | 用于客户插入Ukey进行业务处理 |
| 存折打印机 | - 打印方法：24 针双向点阵式打印； - 打印速度：高速模式，标准模式，英文 310CPS 115CPS，中文 155CPS 57.5CPS - 行间距：N／216，N／240 英寸可调； - 字间距：2.54mm(10 字符／英寸)及多种字距可调； - 打印针寿命大于 6 亿次/针； - 走纸速度 32cm/秒； - 存折尺寸：最大宽度 245mm；最大厚度 2mm； - 中文字体：宋体或繁体； - 色带长度：15m； - 色带寿命：3,000,000 字符； - 可靠性：MTBF 10,000 小时； - 磁条读写标准：DIN／ISO、ANSI、ISO7810/7811/12/13 等 |  |
| 摄像头 | - 满足人脸识别要求 - 捕获幅面：≥1920*1080 - 视像解析度：≥1920*1080 - 分辨率可调 - 数据接口：USB - 支持隐蔽化处理 | 用于拍照 |
| WIFI | - 接口：USB或串口 - 遵循标准：IEEE 802.11b/g/n - 无线速率：150Mbps - 频率范围：2.4GHz - 其他功能：支持软AP |  |
| 蓝牙 | - 频率范围 ：2400-2483.5MHZ （2.4G ISM频段）； - 发射功率：-20-0 dBm （可通过软件编程设定）； - 工作环境温度范围：-20℃-+65℃； - 储存环境温度范围：-30℃-+85℃； - 有效接收距離: 至少10米(实际距离以当时实际环境为准)。 |  |
| 条码阅读模块 | - 扫描速率：大于40 次/秒； - 基本读取距离至少能够达到0- 30 cm 的范围； - 最高精度达到5 密尔(0.125 毫米)； - 最小反差比：30%； - 适用条码标准：常用通用标准条码：UPC-A、EAN-8、EAN-13、UPC-E、CODE 128、CODE 39、CODE 93、INTERLEAVED 2 OF 5、CODABAR 等； - 支持一维码和二维码的阅读； |  |
| 人体感应 | - 可感知人体接近状态，并通知设备启动/关闭屏幕或切换应用画面或广告画面； - 感应距离:0~100厘米； - 感应技术：红外； - 感应角度：30度。 |  |

# 其他要求

- 现有设备可安装双目摄像头并与我行超级柜台软件系统适配。